Avancorsa, passo e angolo di inclinazione dello sterzo

Sono le tre misure che influenzano fortemente il comportamento di una moto. Dal rapporto tra le tre misure si possono dedurre le caratteristiche di stabilità e agilità oltre al tipo d'uso per cui è stato progettato il motociclo.

Passo: Il valore a seconda dell'uso per cui è stato progettato il veicolo può normalmente variare dai 1.200mm per gli scooter, ai 1.600mm per i motocicli di impostazione turistica.

Con l’aumentare del passo aumenteranno anche i suoi vantaggi e svantaggi tra cui:

Svantaggi

Maggiore deformabilità del telaio

Aumento del raggio di sterzo

Inserimento nelle curve più lento e difficoltoso, soprattutto in quelle a raggio ridotto.

Aumento dello sforzo fisico necessario a effettuare i cambi di direzione.

Vantaggi

Maggiore stabilità direzionale

Assorbimento migliore delle asperità

Minori trasferimenti di carico sia in fase di accelerazione che di decelerazione.

Angolo di sterzo: Il valore a seconda dell'uso per cui è stato progettato il veicolo può normalmente variare dai 19° per i motocicli di impostazione supersportiva fino ai 33° per i motocicli di impostazione turistica.

A Maggiori angoli di sterzo corrisponde una maggiore sollecitazione della forcella e quindi in funzione della sua deformabilità, nel caso di valori elevati, una maggiore possibilità di ottenere inneschi di vibrazioni all’avantreno

Avancorsa: Il valore a seconda dell'uso per cui è stato progettato il veicolo può normalmente variare dai 75mm ai 90mm per i motocicli di impostazione sportiva fino a più di 120mm per i motocicli di impostazione turistica.

Il valore dell'avancorsa può variare dai 75mm ai 120mm e dipende dall'uso del veicolo: veicoli sportivi avranno una avancorsa che varia tra i 75-90mm, mentre veicoli turistici, avranno un'avancorsa che può anche superare i 120mm.

L'avancorsa e l'angolo di sterzo, sono fondamentali in quanto definiscono le caratteristiche geometriche dello sterzo e influenzano il comportamento dinamico del motociclo.

Rapida spiegazione sulla funzione dell’avancorsa:

Supponiamo che durante un moto lineare del motociclo a causa di un fattore esterno o di un errore di guida la ruota anteriore perda l’allineamento con la direzione del movimento del motociclo, si genererà un attrito tra gomma e asfalto creando una forza opposta alla direzione del moto originario del motociclo queste due forze creeranno un momento che tenderà a far raddrizzare la ruota.

Maggiore è il valore dell’avancorsa, maggiore sarà il momento di forza generato e quindi maggiore sarà l’effetto di raddrizzamento della ruota.

Oltre all’avancorsa occorre considerare anche la ripartizione dei pesi tra retrotreno ed avantreno, maggiore sarà il carico sull’avantreno, maggiore sarà il momento di forza generato e maggiore l’effetto direzionale.

Da ciò si deduce che maggiore è il valore di avancorsa e maggiore è il carico all’avantreno, maggiore sarà la stabilità direzionale del motociclo.

Si deduce anche che per ottenere la stessa stabilità direzionale è possibile aumentando il carico all’avantreno ridurre progressivamente il valore dell’avancorsa.

Riducendo l'avancorsa, si avranno vantaggi nella maneggevolezza del motociclo, aumentando il carico all’avantreno sarà possibile non perdere stabilità direzionale.

(Avancorsa normale) = (avancorsa) * cos(angolo di sterzo)

(Avancorsa posteriore) = ((Passo) + (Avancorsa)) * cos(angolo di sterzo)

R: rapporto avancorsa

R = (Avancorsa normale) / (Avancorsa posteriore)

Rp: Rapporto tra la ripartizione del peso e le avancorse

Rp = R * (%carico asse anteriore) / (%carico asse posteriore)

Moto Racing valori di  R inferiori o vicini a 6

Moto sportive valori di  R tra 6 e 6,5

Moto turistiche valori di  R superiori  a 6,5

Cosa succede quando sfiliamo gli steli della forcella??

Sfilando gli steli della forcella andiamo a modificare tutti i valori visti fino ad adesso:

- Riduzione avancorsa

- Accorciamento del passo

- Riduzione dell’angolo di sterzo

- Aumento del carico sull’avantreno

- Diminuzione del valore R

Se ne deduce quindi che avremo una maggiore maneggevolezza e velocità di inserimento in curva a scapito di una minore stabilità direzionale.

| Moto | Passo mm | Angolo di sterzo | Avancorsa mm | Carico anteriore % / Carico Posteriore% | R | Rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yamaha YZF R6 | 1.380 | 24 | 81 |  | 5.54 |  |
| Triumph Speed Triple T509 | 1.440 | 24 | 86 | 48/52 | 5.64 | 5.21 |
| Moto Guzzi V11 | 1.471 | 25 | 92 |  | 5.88 |  |
| Bimota SB8R Special | 1.390 | 22.9 | 87 |  | 5.89 |  |
| Aprilia RSVmille SP | 1.405 | 23.2 | 89 |  | 5.95 |  |
| Kawasaki ZX-6R Castrol | 1.415 | 23.5 | 91 |  | 6.04 |  |
| Ducati 748 SPS | 1.410 | 23.5 | 91 |  | 6.06 |  |
| Ducati 955 Corsa | 1.410 | 23.5 | 91 |  | 6.06 |  |
| Suzuki TL 1000 R | 1.395 | 24 | 90 |  | 6.06 |  |
| Ducati 996 Biposto | 1.410 | 23.3 | 91 |  | 6.08 |  |
| Honda X-Eleven | 1.500 | 25 | 98 |  | 6.13 |  |
| Kawasaki ZX-9 R | 1.415 | 24 | 93 |  | 6.16 |  |
| Honda VFR 800i | 1.440 | 25.5 | 95 |  | 6.18 |  |
| Yamaha YZF 1000 R1 | 1.395 | 24 | 92 |  | 6.18 |  |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | 1.485 | 24.2 | 98 |  | 6.19 |  |
| Bimota VDue | 1.340 | 23 | 89 |  | 6.22 |  |
| Triumph Daytona T599i | 1.440 | 24 | 96 |  | 6.25 |  |
| Suzuki GSX-R 750 (2001) | 1.410 | 24.1 | 94.1 |  | 6.25 |  |
| Bimota SB8R Special | 1.390 | 23.9 | 93 |  | 6.27 |  |
| Aprilia RSVmilleR (2000) | 1.415 | 24.5 | 95 |  | 6.29 |  |
| Yamaha R7 - OW01 | 1.400 | 23 | 95 |  | 6.35 |  |
| Honda CBR 900 RR | 1.405 | 24 | 95 | 50.5/49.5 | 6.33 | 6.45 |
| Yamaha YZF 1000 R Th.Ace | 1.430 | 24 | 97 |  | 6.35 |  |
| Yamaha XJR 1300 SP | 1.500 | 25 | 102 |  | 6.36 |  |
| Suzuki GSX-R 1100 (2001) | 1.410 | 24 | 94 |  | 6.37 |  |
| Aprilia RSVmille (1999) | 1.415 | 24.5 | 97 | 49.2/50.8 | 6.41 | 6.20 |
| Honda VTR 1000 F | 1.430 | 25 | 98 | 47.5/52.5 | 6.41 | 5.80 |
| Kawasaki ZX-9R Ninja ‘00 | 1.415 | 24 | 97 |  | 6.41 |  |
| Suzuki GSX-R 600 (2001) | 1.410 | 24 | 96 |  | 6.41 |  |
| Ducati 955 Corsa | 1.410 | 25.5 | 97 |  | 6.43 |  |
| Honda CBR 600 F | 1.395 | 24 | 96 |  | 6.43 |  |
| Suzuki GSX-R 750 | 1.395 | 24 | 96 | 50.4/49.6 | 6.43 | 7.07 |
| Ducati 996 Biposto | 1.405 | 24.3 | 97 |  | 6.45 |  |
| Suzuki GSX 600 R Alstare | 1.390 | 24 | 96 |  | 6.46 |  |
| MV Agusta F4 | 1.412 | 24 | 98.5 |  | 6.52 |  |
| Suzuki SV650S | 1.430 | 25 | 100 | 47.1/52.9 | 6.53 | 5.81 |
| Aprilia SL 1000 Falco | 1.415 | 24.5 | 100 |  | 6.60 |  |
| Ducati ST4 | 1.430 | 24 | 102 |  | 6.65 |  |
| Aprilia RSVmille SP | 1.405 | 25.2 | 101 |  | 6.70 |  |
| Laverda 750 Formula | 1.375 | 24.5 | 99 |  | 6.71 |  |
| MV Agusta F4 | 1.412 | 24 | 103.5 |  | 6.82 |  |
| Aprilia RS 250 | 1.365 | 25 | 102 |  | 6.95 |  |
| BMW K 1200 RS | 1.555 | 27.5 | 124 |  | 7.38 |  |

Foglio Excel x calcolo e raffronto quote ciclistiche